##### SPIS TREŚCI

  - Opis techniczny

  - Część rysunkowa

Rys. Z01     Projekt Zagospodarowania Terenu 			1:500

###### OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot inwestycji

TEMAT OPRACOWANIA:	Rozbudowa budynku

LOKALIZACJA :	Budynek NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie,  Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

Tczew ul.  1 Maja 2; działka nr 123

INWESTOR :	NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie,

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna                                                        83-110 Tczew, 30 stycznia 58

2. Istniejący stan zagospodarowania

2.1. Położenie działki i ukształtowanie terenu

Projektowana rozbudowa budynku NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie zlokalizowana jest w Tczewie  przy ul. 1 Maja 2 na działce nr 123.

Na obszarze tym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 roku. Teren ten oznaczony na rysunku planu jako US1, objęty jest ochroną konserwatorską w strefie oznaczonej symbolem III. Rozbudowywany budynek spełnia wymogi przewidzianej zabudowy o symbolu UZ ( zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą) – usługi zdrowia.

W bezpośredniej bliskości przebudowywanego budynku nie znajdują się inne obiekty budowlane.

Na terenie Szpitala znajdują się drogi dojazdowe do wszystkich części budynku spełniające funkcję drogi pożarowej, ciągi piesze oraz parking na potrzeby obiektu.

Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej – bezpośrednio do ulicy 1 Maja.

Teren przy budynku o niewielkim spadku.

Rozbudowywany budynek to zabudowa powojenna o rozczłonkowanej bryle, adaptowana z pomieszczeń o innym przeznaczeniu. Budynek czterokondygnacyjny niepodpiwniczony, tynkowana elewacja,  dach płaski.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania

Istniejący budynek spełnia wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozbudowa budynku nie wpływa na ilość zatrudnionych w nim osób. Odpowiednią ilość miejsc postojowych zapewnia istniejący na terenie Szpitala parking.

3.2. Projektowane odległości

W bezpośredniej bliskości przebudowywanego budynku nie znajdują się inne obiekty budowlane.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu

3.3.2. Dojazdy, parkingi, dojścia

Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej – bezpośrednio do ulicy 1 Maja.

Na terenie Szpitala znajdują się drogi dojazdowe do wszystkich części budynku spełniające funkcję drogi pożarowej, ciągi piesze, oraz parking na potrzeby obiektu.

W wyniku rozbudowy w obszarze graniczącym z budynkiem uszkodzeniu może ulec nawierzchnia i teren zielony. Po wykonaniu prac budowlanych niezbędnym będzie uporządkowanie otaczającego terenu oraz wykonanie napraw oraz uzupełnieniem istniejących nawierzchni z kostki betonowej (rozbieralnej).

3.3.3. Miejsce na odpadki

Istniejące miejsce  gromadzenia odpadów bytowych dla rozbudowywanego  budynku znajdujące się na terenie szpitala  nie ulega zmianie. Rozbudowa budynku nie wpływa na zwiększenie ilości odpadów – liczba użytkowników obiektu nie ulega zmianie.

3.3.4 Teren biologicznie czynny

Po wykonaniu prac budowlanych niezbędnym będzie uporządkowanie otaczającego terenu oraz wykonanie napraw oraz uzupełnienień istniejących nawierzchni.

Teren zielony po zrealizowaniu prac budowlanych zostanie obsadzony trawnikiem.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

BILANS TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM:

Bilans terenu:

powierzchnia zabudowy przed rozbudową		684,4 m2.

powierzchnię rozbudowy 					  67,5 m2.

Powierzchnia terenu 					 11625,6 m2  (100%)

Powierzchnia zabudowy					 751,9 m2  (6,5%)

– wartość dopuszczalna nieokreślona Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Intensywność zabudowy 					I = po/pt = 0,26.

Wskaźnik intensywności zabudowy  – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni ogólnej budynków, czyli sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych

liczonej po obrysie zewnętrznym, do powierzchni terenu użytkowanego.

(Suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych liczonej po obrysie zewnętrznym po = 3007,6m2)

Ilość miejsc postojowych określona Miejscowym Planem zależna od ilości zatrudnianych osób  (na 100 zatrudnionych  - 15 – 25 miejsc).

Rozbudowa nie przyczynia się do zwiększenia zatrudnianego personelu w związku z czym Ilość miejsc postojowych pozostaje bez zmian.

5. Ochrona terenu

Działka leży w strefie konserwatorskiej , mieści się także w strefie ochrony archeologicznej, w związku z czym przed przystąpieniem do robot budowlanych narzuca się konieczność przeprowadzenia wyprzedzających badań wykopaliskowych.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

7. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Budynek nie stanowi zagrożenia dla środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Lubelski